La solution adaptée au transport par gravité de vos petites charges

avec des rouleaux plastique, acier zingué ou aluminium

pour répondre à tous vos besoins.

Rouleaux  20 mm :

- Rouleaux de  20 x 1,5 mm en plastique (pour le type AA122)

- Rouleaux de  20 x 1,0 mm en acier zingué (pour le type AA121)

- Rouleaux de  20 x 1,0 mm en aluminium (pour le type AA123)

- Embouts en plastique avec roulement à billes acier à un rang

- Pour des charges maximum de 5 kg / roulement

- Axe en acier zingué Ø 6 mm à ressort pour une maintenance facile.

- Largeurs utiles : 	100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 mm

- Largeurs hors tout :	140 ; 240 ; 340 ; 440 ; 540 mm

- Pas : 			25 mm donc longueur minimum des produits à transporter : 75 mm

Rouleaux  30 mm :

- Rouleaux de  30 x 1,8 mm en plastique (pour le type AA132)

- Rouleaux de  30 x 1,5 mm en acier zingué (pour le type AA131)

- Rouleaux de  30 x 2,0 mm en aluminium (pour le type AA133)

- Embouts en plastique avec roulement à billes acier à un rang

- Pour des charges maximum de 7 kg / roulement

- Axe en acier zingué Ø 6 mm boulonné.

- Largeurs utiles : 	200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 mm

- Largeurs hors tout :	240 ; 340 ; 440 ; 540 ; 640 mm

- Pas : 			37,5 mm donc longueur minimum des produits à transporter : 115 mm