# MT200

Contrôleur d’épaisseur portable

##### EURL au capital de 6300€. Siège Social : 19, route de Ty Menhir, 29700 PLOMELIN

#### Siret 490 071 529 00013 RCS QUIMPER 490071 529 Code APE 741G

### Avantages :

- Mesures simples, rapides et précises sur une vaste gamme de matériaux, comme les métaux, les plastiques, les céramiques, les matériaux composites, les époxys, le verre et autres matériaux conducteurs d’ultrasons.

- Sept modèles de percuteurs différents sont proposés pour des applications particulières, comme la haute température ou les matériaux à grains grossiers.

- Calibration à zéro, calibration de la vitesse du son.

- Fonction calibration deux points.

- Deux mode de fonctionnement : mesure simple ou mesure scan.

- Indicateur de liaison transducteur/pièce à mesurer.

- Mise en veille et coupure d’alimentation automatique pour économie des piles.

- Logiciel optionnel pour le traîtement des données mémorisées sur PC.

- Mini-imprimante thermique pour impression des mesures via le port RS232.

Configuration:

|  | No | Désignation | Quantité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuration standard: | 1 | Boîtier | 1 |  |
|  | 2 | Transducteur | 1 | Model: N05/90° |
|  | 3 | Distributeur de liant | 1 |  |
|  | 4 | Valise de transport | 1 |  |
|  | 5 | Manuel utilisateur | 1 |  |
|  | 6 | Tournevis | 1 |  |
|  | 7 | Piles | 2 | Taille AA 1,5 V |
|  | 8 |  |  |  |
| Options : | 9 | Transducteur N02 |  |  |
|  | 10 | Transducteur N07 |  |  |
|  | 11 | Transducteur HT5 |  |  |
|  | 12 | Mini-imprimante thermique | 1 |  |
|  | 13 | Câble liaison imprimante | 1 |  |
|  | 14 | Logiciel de transert de données | 1 | Pour utilisation avec PC |
|  | 15 | Câble de liaison PC | 1 |  |

## Spécifications techniques:

- Ecran：128×64 LCD avec retro-éclairage.

- Gamme de mesure：0,75 à 300mm ( dans l’acier ).

- Gamme de vitesse du son : 1000 à 9999 m/s.

- Résolution：0,1/0,01mm sélectionnable.

- Précision： ±（0,5% épaisseur +0,04）mm.

- Unités: métrique et anglaise.

- Quatre mesures par seconde en mode simple, dix mesures par seconde en mode scan.

- Capacité mémoire: 20 fichiers de 99 valeurs chacun.

- Pré-enregistrement de valeurs limites supérieures et inférieures. Alarme sonore de dépassement des limites.

- Alimentation：deux piles alkalines taille AA, 1.5volt.

- 100 heures d’autonomie. ( écran éteint )

- Communication：port série RS232.

- Boîtier en profilé aluminium pour utilisation dans des conditions sévères.

- Dimensions：132 x 76 x 32 mm.

- 100 heures d’autonomie. ( écran éteint )

- Poids：345g