PMER

1-2 rue Thomas Edison

ZA la Mare du Milieu                                               L'usinage à assistance numérique

91630 GUIBEVILLE		 	                         Usinez plus vite qu'un conventionnel !

Tél. : 01 69 17 12 12			                           Programmez plus vite qu'une CN !

Fax : 01 69 17 12 19

Email : contact@pmer.fr

Site : www.Pmer.fr

TOURS A ASSISTANCE NUMERIQUE

LT…..NC

## Tours à banc plat performants et simples d’emploi

Ces tours  ont été développés pour répondre aux exigences de la production de pièces unitaires et de petites séries.

Idéales pour la pièce simple à la plus complexe, grâce à la souplesse des contrôles numériques utilisés

COMMANDE NUMERIQUE SIEMENS 808 D avec Manual Machine Plus

- Simplicité d'emploi

- Grâce à une architecture puissante, la vitesse de traitement des blocs de données est très rapide.

- La vitesse de coupe constante, en standard, permet de meilleurs états de surface et prolonge la durée de vie des outils.

- Plusieurs modes de programmation différents, dont l'apprentissage.

CONCEPTION DU TOUR :

- Bâti monobloc fonte rigide avec renforts de structure

- Banc traité par induction

- Guidage linéaire des axes

    Graissage centralisé

- Vis à billes de haute précision

- Nez de broche trempé et rectifié

- Broche sur roulements coniques précontraints de précision

- Tourelle  	- voir équipement et options

Conforme aux normes C.E.

TOURS LT….. NC

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Unité | LT 580NC | LT 660NC | LT 760NC | LT 860NC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |  |
| Diamètre au-dessus du banc | mm | 580 | 660 | 760 | 860 |
| Diamètre au-dessus du chariot | mm | 372 | 420 | 520 | 620 |
| Diamètre dans le rompu | mm | 780 | 850 | 950 | 1050 |
| Distance entre les pointes | mm | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 |
| Broche (Poupée) |  |  |  |  |  |
| Nez de broche DIN 55027 | n° | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Diamètre du nez de broche | Metric | 80 | 120 | 140 | 140 |
| Alésage de la broche | mm | 72 | 103 | 132 | 132 |
| Diamètre du roulement frontal en broche | mm | 120 | 140 | 170 | 170 |
| Nombre de gamme de vitesses | Nb | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gamme I de vitesses | t/min | 25-100 | 9-55 | 7-42 | 7-42 |
| Gamme II de vitesses | t/min | 100-400 | 37-220 | 28-170 | 28-170 |
| Gamme III de vitesses | t/min | 500-2000 | 220-1320 | 165-1015 | 165-1015 |
| Puissance du moteur principal | kW | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 |
| Chariot transversal |  |  |  |  |  |
| Course transversale | mm | 290 | 430 | 430 | 430 |
| Puissance moteur axe Z (longitudinal) | Nm/Kw | 16/5 | 18/3,7 | 18/3,7 | 18/3,7 |
| Puissance moteur axe X (transversal) | Nm/Kw | 11/3,4 | 11/2,7 | 11/2,7 | 11/2,7 |
| Diamètre vis à billes axe Z x Pas | mm | 50 x 10 | 50 x 10 | 50 x 10 | 50 x 10 |
| Diamètre vis à billes axe X x Pas | mm | 32 x 5 | 32 x 5 | 32 x 5 | 32 x 5 |
| Vitesse de déplacements des axes X & Z | M/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Contre-Pointe |  |  |  |  |  |
| Diamètre du fourreau | mm | 72 | 105 | 105 | 105 |
| Course du fourreau | mm | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Cône du fourreau | CM | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Tourelle Porte-Outils |  |  |  |  |  |
| Tourelle manuelle à changement rapide des porte-outils | PARAT | RD4 | RD4 | RD4 | RD4 |
| Commande numérique | SIEMENS | 808 D | 808 D | 808 D | 808 D |
| Incrément programmable mini. | Mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Tension électrique (triphasée) | VAC | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Poids (EP=2000 mm) | kg | 3800 | 5000 | 5360 | 5600 |

Equipement standard

Broche avec entraînement direct par courroies

Moteur principal  11 kW, 15 kW ou 18 kW avec variateur, moteurs des axes

CN SIEMENS 808 D avec Manual Machine Plus

Equipement Electrique

Panneau de contrôle et armoire électrique

Système complet de refroidissement

Système de lubrification central

Eclairage basse tension

Flasque pour mandrin

Tourelle manuelle à changement rapide type Multifix « C »

Mandrin 3 mors à serrage concentrique (250, 315 ou 400 mm) selon modèle

Protection de la zone de travail et du mandrin

Pointe fixe pour la broche

Douille de réduction pour la broche

Contre pointe

Emballage standard

Notice d’utilisation et d’entretien

Commande Numérique SIEMENS 808D MM+

Contrôle puissant permettant des vitesses de calcul très élevées et donc des déplacements rapides et précis.

Les aides de base

■ Calculette intégrée,

■ Compteur de pièces,

■ Calcul du temps d'exécution pièce

■ Surveillance de la durée de vie des outils et du nombre de pièces

■ Modèles de programmes

■ Aide en ligne

■ 18 langues intégrées

Plus de confort pour les tours semi conventionnels

■ Création de programmes par apprentissage

■ Tournage de cônes

■ Tournage de congés et d'arrondis

■ Programmation de contours libres

■ Filetages, reprise de filetages

■ Taraudage

■ Mesure d’outil

METHODES DE PROGRAMMATION :

L'interface Manual Machine plus vous offre de nouvelles possibilités pour les tours d'outillage ou par apprentissage. La SINUMERIK 808D sl avec Manual Machine plus est parfaitement adaptée à la réalisation de pièces unitaires, de réparations de pièces ou de petites séries. Grâce à son mode      « apprentissage » la réalisation de la première pièce crée le programme

La SINUMERIK 808D sl avec Manual Machine plus convient donc particulièrement bien aux outilleurs, aux personnels de maintenance et aux centres de formations.

Conçus par des tourneurs pour des tourneurs, elle est très simple d’utilisation, de prise en main rapide, et ne nécessitant aucune connaissance particulière en langage de programmation.

La programmation est facilitée par :

- Conversationnel graphique

- Des cycles préprogrammés simples d’emploi

- Un éditeur de texte plein écran

permettant les fonctions COUPER \ COPIER \ COLLER \ RECHERCHER \ REMPLACER

CYCLES PREPROGRAMMES :

La  SINUMERIK 808D sl avec Manual Machine Plus dispose de cycles de :

■ Mesure d'outil

■ Tournage sur butée

■ Détermination du zéro pièce

■ Dressage/chariotage

■ Tournage de cônes

■ Tournage de congés et d'arrondis

■ Cycles de chariotage

■ Perçage au centre

■ Taraudage

■ Gorge/gorges multiples

■ Tronçonnage

■ Filetage

■ Réparation de filetages

■ Usinage de contours libres

■ Création d'une gamme d'usinage

Options

- Tourelle automatique 4 postes Baruffaldi     TAN160 (LT 580)

TAN210 (LT 660 760 & 860)

- Tourelle automatique 4 postes Duplomatic  TRM N160 (LT580)

TRM N200 (LT 660 760 & 860)

- Tourelle automatique Duplomatic et plateau 8 postes en VDI 30

BSV N160 (LT580)

BSV N200 (LT660 760 & 860)

- Lunette fixe 20 à 200 mm

- Lunette fixe 180 à 340 mm (LT580 ; 660)

- Lunette fixe 200 à 520 mm (LT 760)

- Convoyeur à copeaux 1000 mm

- Convoyeur à copeaux 1500 mm

- Convoyeur à copeaux 2000 mm

- Convoyeur à copeaux 3000 mm

- Convoyeur à copeaux 4000 mm

- Convoyeur à copeaux 5000 mm

- Convoyeur à copeaux 6000 mm

- Entrainement pneumatique du fourreau de la contre-pointe

- Mandrin hydraulique avec centrale

PMER Machines outils