ROULEAU LANDAIS

PREPARER / ENTRETENIR

Le rouleau landais est un outil économique et performant à l'utilisation.

Il est utilisé en préparation de sol, en entretien ou en aide à la régénération naturelle.

CONCEPTION

Le premier rouleau landais a été construit et breveté par Jacques Darriet en 1922.

Depuis cette date les débroussailleurs à rouleaux Ménard-Darriet-Cullerier ont continuellement évolué.

Ils bénéficient d'innovations techniques régulières pour améliorer productivité et robustesse sans jamais modifier l'efficacité de travail.

Ils s'utilisent en préparation de sol avant labour, en entretien, en nettoyage de plantations tropicales, en débroussaillement préventif contre l'incendie ou en aide à la régénération naturelle.

PRINCIPE  DE  FONCTIONNEMENT

Le débroussailleur à rouleaux Ménard-Darriet-Cullerier est constitué d’un ou de deux rouleaux à profils coniques équipés de lames tranchantes qui coupent la végétation et aèrent le sol à une profondeur constante.

La possibilité de faire varier le poids ainsi que la vitesse du tracteur permettent d’optimiser l’effet tranchant avec un effort de traction minimum.

Sa conception robuste et simple nécessite un entretien réduit.

CARACTERISTIQUES

- Type: standard ou grand diamètre

- Lames: 5 à 9

- Rouleau: 1 ou 2

- Type de rouleaux: rond ou hexagonal

- Montage sur roulements à étanchéité renforcée

- Châssis mécano-soudé

- Largeur de coupe: de 1,50 m à 3,00 m

- Puissance tracteur: de 40 CV à 300 CV

- Poids: de 1 150 kg à plus de 10 tonnes

Chaîne de sécurité

Machine équilibrée

Train de roues avec débattement et bras de levier importants

Branchement rapide avant et arrière

Protection vérin et hydraulique

OPTIONS

- Train de roues pour transport et aide au travail

- Mécanique

- Hydraulique

- Montage sur 3 points du tracteur

- Branchement hydraulique intégré avant et arrière

- Protection de vérin

- Cerclage des roues et protection valves

- Plaques d’alourdissement

- Différents attelages

- Dimension des roues

Modèle breveté: débroussailleur combiné "spécial préparation"

Prix départ à partir de:

11 856 € H.T.