Conteneurs  dry High Cube  –ISKANDER     MARINE

Utilisation

Pour le transport et le stockage de marchandises diverses non périssables.

Caractéristiques techniques  STANDARD

CONTAINER DRY 53 ’ pies –HIGH –CUBE

containers dont la largeur est 13,682 et la hauteur extérieure est de plus 3,1 mètres

CONTAINER DRY 53’ pies –HIGH –CUBE.

53' HC North America's Domestic Steel Container

Use And Feature：

Full AAR M930-98 strength capacity.

New developed light steel to achieve lower tare weight

Specifications：

Dimensions  	MM  	FT – IN

External  	Length (长度)  	16,154 	53'

Width (宽度)  	2,591 	8'6

箱外  	Height (高度)  	2,908 	9-6 1/2

Internal  	Length (长度)  	15,966 	52-4 5/8

Width (宽度)  	2,489 	8'2"

箱内  	Height (高度)  	2780 	9-1 1/2

Door Opening  	Width (宽度)  	2,489 	8'2"

开门尺寸  	Height (高度)  	2,778 	9-1 3/8

Inside Cubic Capacity  	CU.M  	CU.FT

容积  	110 	3,900

KG  	LBS

Maximum Gross Weight  	38,565 	85000

Capacité en Volume

84/ m3 +-

Capacité de Chargement Marchandises

Maximum

30000 kgs -+

Informations détaillées

Structure en acier aux normes ISO avec validation de la plaque C.S.C.

Côtés et avant en tôle d'acier avec aération latérale.

Porte à doubles battants avec barres de fermeture.

Coins ISO et passages de fourches

Plancher en bois posé sur traverses en acier