P M E R

1&2, rue Thomas Edison

ZA la mare du milieu								E-mail : contact@pmer.fr

91630 GUIBEVILLE								Site : www.PMER.fr

 : (33) 1 69 17 12 18

FAX (33) 1 69 17 12 19

# Fraiseuse Conventionnelle d’OUTILLEUR

# à console PMER/ Modèle  FM -4V

## (Tête à fourreau inclinable)

EQUIPEMENT STANDARD :

- Bâti monobloc en fonte méhanite stabilisée, procurant rigidité à l'ensemble de la machine.

- Tête équipée d’un variateur de broche à deux gammes de vitesses (haute et basse), et   d’une  broche coulissante

-    Tête rigide et robuste inclinable jusqu'à +/- 90° sur le plan X et +/- 45° sur le plan Y

-  Faux bélier à mouvement avant/arrière et rotation autour de l’axe du bâti.

- Glissières trempées et rectifiées largement dimensionnées, donnant un maximum de rigidité et  de stabilité  (prismatiques sur les axes Y et Z).

- Serrage manuel des outils (Fourniture du tirant M16)

- Système complet de graissage centralisé manuel des glissières et vis

- Turcite B sur les 3 axes : ce procédé permet la réduction du coefficient de frottement sur les glissières, assurant un déplacement précis et sûr, et augmentant ainsi la longévité de la géométrie des glissières.

- Moteurs DC extérieurs type « ALIGN» des axes X & Y, vitesse de 0 à 1 000mm/min,  à variation de vitesse électronique

- Manivelles de sécurité avec poignées rétractable sur les axes X & Y

- Manivelle à grand bras de levier pour console axe « Z », avec switch de sécurité

- Tabliers caoutchoucs de protection des glissières

- Système d'arrosage complet (400 Vac) à débit réglable manuel

- Machine avec carter de table et armoire électrique, entièrement conforme aux normes CE.

- Alimentation électrique : 400 VAC (3 phases + T) – 10 Kva

- Incluant la mise en route et explication des fonctions de la machine et visualisation.

GARANTIE: 1 an, pièces, MO & deplacements

CARACTERISTIQUES

TABLE

- Table 1 270 x 250 mm

- 3 Rainures en T de 16 mm

BROCHE

- Descente automatique de broche avec

butée micrométrique réglable			: 0,04 / 0,076 / 0,127 mm par min

- Cône							: ISO (SA) 40

- Puissance broche					: 5 CV

- Vitesse broche					: Variable en continue de 50 à 3700 T/min

- Diamètre du fourreau 				: 105 mm

- Course du fourreau				: 120 mm

COURSES

- Courses automatiques (X, Y,)			: 780 x 380mm

- Course axe vertical « console » Z		: 380 mm

- Course Max. du fourreau				: 120 mm

- Tête inclinable					: + ou - 90° Gauche / Droite (Axe X)

- Tête inclinable					: + ou – 45° Avant / Arrière (Axe Y)

DISTANCES

- Axe broche / Colonne Z				: de 150 à 680 mm

- Broche / Table 					: de   0 à 505 mm

DIMENSIONS (mm)

Encombrement (mini)				: 1 750 x 1 550 x 2 250

POIDS NET						: 1 600 KGS

OPTIONS

- Tête à mortaiser de précision Modèle 4004-1000

( 0 – 100 mm) / Moteur 0,5 Kw (58 / 85 / 120 / 164 T/min)

-    Visualisation numérique 3 axes, avec règles et coffret digital

- Renvoi d’angle fixe à 90° (SA 40 / SA 40)

- Etau modulaire 100 x 100 mm

- Kit complet de bridage de table pour rainures de 16

- Graissage centralisé automatique (220 vac) à la place du « manuel »

- Motorisation pour avance rapide de la console (axe Z)

- Bac à copeaux (en tôle)

- Lampe de travail Halogène (24 Vac), avec bras articulé (fourniture)

- Serrage pneumatique des outils ALIGN PD-150 (Fourniture sans montage)

- Frein électromagnétique sur moteur de broche, permet un arrêt très rapide dans le cas ou l’opérateur actionne le bouton d’arrêt d’urgence uniquement