PMER Machines-Outils

ZA – 1&2, rue Thomas Edison

91630 GUIBEVILLE

Tél : 01 69 17 12 12

Fax : 01 69 17 12 19

E-mail : contact@pmer.fr

Site: www.pmer.fr

###### Tour conventionnel

###### PMER C 340

   CONCEPTION GENERALE

   Banc plat monobloc fonte haute rigidité

   Glissières :

- trempées et rectifiées

- largement dimensionnées

- Banc rompu démontable

- Broche en acier trempé, montée sur roulements coniques de précison

- Boîte de vitesses mécanique de haute qualité (volée/harnais)

- Frein à pédale de broche

- Nez de broche trempé et rectifié

- Vernier micrométrique de précision

- Manivelles mécaniques

- Avances de travail

- Carter arrière sur toute la longueur du banc

- Armoire électrique normes CE

- Contre-pointe robuste et précise

   DIVERS

- Tourelle manuelle type « Carrée »

- Mandrin 3 mors  150 mm  monobloc

- Lunette fixe

- Lampe halogène de travail

    Système d’arrosage à débit réglable

- Protecteur de mandrin

- Patin d’appuis en fonte et tige vérins de réglages

- Pointe de centre

- Graissage manuel centralisé sur trainard

Conforme aux normes C.E.

| ##### TOUR PMER ##### CARACTERISTIQUES |  |  | C 340 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPACITE (mm) -  au dessus du banc (mm) -  au dessus du transversal (mm) -  dans le rompu (mm) - Entrepointe (mm) - Largeur du banc (mm) - Course du chariot transversal (mm) - Course du chariot supérieur (mm) |  |  | 340 210 512 750 / 1000 230 180 100 |
| BROCHE - Type de broche - Puissance broche - Passage de broche (mm) - Nombre de vitesses - Vitesse max. (T/min) |  | D1-4" 3 CV 40 8 (2 avec option var.) 80 -2000 B: 100-500 / H: 500-3000 (Option var.) |  |
| CHARIOT - 1 tourelle type « carrée » |  | Tourelle standard type « carrée » |  |
| CONTRE-POINTE - Diamètre du fourreau (mm) - Course du fourreau (mm) - Cône |  | 50 105 CM 3 |  |
| AVANCES ET PAS - Pas en inch - Pas métriques - Avance en Z (mm/Tr) - Avance en X (mm/Tr) |  | 45 gammes ( 2-72 TPI ) 39 gammes ( 0,2 - 14 mm) 0.01 – 0.17 mm/ tr 0.005 – 0,085 mm/ tr |  |
|  | POIDS |  | 900 Kg |

 OPTIONS

- Tourelle à changement rapide type « B »

- Variation électronique de vitesse de broche

- Visualisation complète 2 axes

- Autres mandrins (Nous consulter)