DGL 88

Le DGL 88 est un anti-verglas, anti-glace et anti-neige très performant pour une utilisation préventive ou curative.

# CARACTERISTIQUES

- Densité : 1,68-1,72 g/ml.

- Présentation : granulés.

- Ininflammable.

- Non toxique.

- Se dissout en dégageant de la chaleur.

- Reste actif jusqu'à - 51°C soit 2,5 fois plus que le sel.

- Reste actif 1 à 4 jours suivant l'intensité climatique.

# MODE D'EMPLOI

En utilisation préventive, épandre le DGL 88 à raison de 20 g environ au m2. Les granulés s'opposeront à la prise du verglas et à l'adhérence de la neige.

En utilisation curative, épandre le DGL 88 de façon régulière sur les zones à traiter (une économie sera réalisée si l'on dégage au préalable le plus possible de neige).

Pour du verglas : 30 g au m2 environ.

Pour de la neige < 5 cm : 40 g au m2 environ.

Pour de la neige tassée ou de la glace : 80 g au m2 environ.

# APPLICATIONS

Le DGL 88 s'applique dans de nombreux endroits et surfaces : cours d'usines, écoles, parkings, trottoirs, accès garages, terrains de sport, etc.

Eviter d'en épandre à un abord inférieur à 30 cm des arbres.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Sac de 25 KG - Stocker à l'abri de l'humidité. -

Durée de vie : 1 an minimum dans des conditions normales de stockage. A retester ensuite.

SECURITE

Il est vivement conseillé lors de sa manipulation de porter des gants et des lunettes.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Suivant un arrêté inter préfectoral du 27.10.1937, "les riverains des voies publiques sont tenus de dégager leur zone de trottoir dans les plus brefs délais après le début de la chute de neige ou la formation de verglas".